ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку базы данных экологического мониторинга

и миграцию исторических лабораторных данных за 5 лет

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование работ | Разработка реляционной БД экологического мониторинга и миграция исторических данных |
| Объекты | Объекты |
| Лаборатории - источники данных | 3 и больше лаборатории - названия |
| Исторические данные | 5 лет (результаты анализов, полевые измерения) |
| Целевая СУБД | PostgreSQL 14+ с расширением PostGIS? SQL? |
| Целевая платформа интеграции | ArcGIS Enterprise (регистрация БД как enterprise geodatabase) |
| Язык документации и данных | Русский (основной), английский (двуязычные справочники) |
| Формат сдачи | SQL-скрипты, документация схемы, отчёт о миграции, обученный QA/QC процесс |

# 1. Общие сведения

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к разработке реляционной базы данных для экологического мониторинга, а также к миграции в неё исторических лабораторных данных за 5-летний период по всем производственным объектам.

1.2. Целевая СУБД - PostgreSQL с расширением PostGIS  или SQL для хранения пространственных данных (точки наблюдения, объекты мониторинга). База данных предназначена для последующей регистрации в среде ArcGIS Enterprise в качестве корпоративной геобазы данных (enterprise geodatabase) и публикации представлений (views) в виде Feature Layer / Query Layer для дашбордов, Field Maps и Experience Builder.

1.3. Проектирование логической и физической модели данных (состав таблиц, полей, связей, ограничений). Задача Исполнителя - спроектировать физическую БД по данной модели, разработать процедуры миграции исторических данных, обеспечить контроль качества загрузки и передать результат согласно критериям приёмки (раздел 9).

# 2. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| QA/QC | Контроль и обеспечение качества данных (Quality Assurance / Quality Control) |
| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| МДО (MDL) | Минимально определяемая концентрация - предел обнаружения метода |
| CoC | Акт цепочки хранения пробы (Chain of Custody) |
| FK / PK | Внешний ключ / первичный ключ (Foreign Key / Primary Key) |
| ERD | Диаграмма «сущность-связь» (Entity-Relationship Diagram) |
| Staging-таблица | Промежуточная таблица для приёма «сырых» данных перед валидацией и загрузкой |
| ArcGIS Enterprise | Корпоративная ГИС-платформа заказчика |

# 3. Цели и задачи

## Цель работ

Спроектировать реляционную БД экологического мониторинга, включающая в себя мониторинг подземных вод, поверхностных вод, атмосферного воздуха, загрязнения почвы и растительности. Далее БД будет наполняться историческими данными за 5 лет по всем объектам, готовую к регистрации в ArcGIS Enterprise, с работающими механизмами автоматического контроля превышений нормативов и воспроизводимым процессом дозагрузки новых данных.

## Задачи Исполнителя

- Предоставить для развертки физическую схему БД по переданной модели данных - таблиц, представления, функции, триггеры.

- Разработать и протестировать ETL-процесс миграции исторических данных за 5 лет из файлов трёх лабораторий (ЛАБ1, ЛАБ2, ЛАБ3) через staging-таблицу.

- Провести очистку, нормализацию и географическую привязку исходных данных (координаты точек наблюдения, приведение к единой системе координат WGS84 / EPSG:4326).

- Обеспечить сопоставление (маппинг) кодов лабораторий, точек наблюдения и показателей с справочниками БД (parameters, monitoring_points, laboratories).

- Реализовать разбор значений «ниже предела обнаружения» (текстовые значения с префиксом «<») в поля less_than / result_value.

- Настроить автоматическое обнаружение превышений нормативов (триггер на таблице results) и выполнить сверку по всей исторической базе после загрузки.

- Выполнить контроль качества загруженных данных (QA/QC): проверка полноты, дублей, выбросов, соответствия единиц измерения.

- Подготовить представления (views), готовые к публикации в ArcGIS Enterprise.

- Передать итоговую документацию: схему БД, отчёт о миграции, журнал ошибок и способ их устранения, инструкцию по эксплуатации.

# 4. Требования к технологической платформе

- СУБД: PostgreSQL или SQL.

- Все геометрические поля - GEOMETRY(Point, 4326), система координат WGS84, совместимая с ArcGIS Enterprise.

- Кодировка БД - UTF-8, обязательна корректная работа с русским языком (наименования показателей, комментарии, значения).

- СУБД и все создаваемые объекты должны поддерживать регистрацию БД как Enterprise Geodatabase в ArcGIS Server/Enterprise без дополнительных преобразований схемы.

- Версионирование схемы - через миграционные SQL-скрипты с номерами версий (например, 001_init.sql, 002_seed.sql, 003_migration.sql).

# 5. Состав и структура базы данных

Полное описание структуры БД (перечень таблиц, полей, типов данных, ограничений и связей) передаётся Исполнителю в виде отдельного документа «Документация схемы БД» и SQL-скрипта создания схемы (см. Приложения, раздел 10). Ниже приведён сводный перечень объектов БД, подлежащих реализации.

| Группа объектов | Состав |
| --- | --- |
| Основные / пространственные таблицы | sites, monitoring_points, field_measurements, water_levels |
| Лабораторные данные | laboratories, sampling_events, samples |
| Нормативно-справочные таблицы | parameters, guideline_standards, guideline_values |
| Результаты и превышения | results, result_exceedances |
| Вспомогательные | attachments |
| Служебная (импорт) | staging_lab_import — промежуточная таблица для загрузки «сырых» файлов лабораторий |
| Представления (views) | vw_results_flat, vw_exceedances_summary, vw_latest_results, vw_water_levels |
| Функции / триггеры | fn_check_exceedances() + trg_check_exceedances; fn_process_staging_import(batch_code) |

Изменения структуры (добавление полей, индексов) допускаются только по согласованию с Заказчиком и должны быть отражены в обновлённой документации схемы.

# 6. Требования к миграции исторических данных

## 6.1. Источники данных

Исходные данные передаются Заказчиком в виде выгрузок из информационных систем трёх лабораторий (ЛАБ1, ЛАБ2 - Объект 1; ЛАБ3 - Объект 2) за период не менее 5 лет. Форматы исходных файлов: Excel (.xlsx), CSV, при необходимости - сканированные протоколы испытаний (PDF) для выборочной верификации.

## 6.2. Состав переносимых данных

- Результаты лабораторных анализов проб (таблица results) по всем показателям из реестра параметров (50 показателей, RU/EN).

- Метаданные проб: даты и время отбора, точки наблюдения, тип пробы, цепочка хранения (таблица samples).

- Полевые измерения  - таблица field_measurements.

- События отбора проб  - таблица sampling_events.

- Координаты точек наблюдения - geom в monitoring_points.

## 6.3. Процесс миграции (ETL)

- Приём исходных файлов и первичная выгрузка в служебную таблицу staging_lab_import без преобразований («сырой» слепок исходных данных).

- Сопоставление (маппинг) полей источника с полями целевой схемы: код лаборатории → lab_id, код/название точки → point_id, код показателя → param_id.

- Разбор значений результатов: текстовые значения вида «<0.001» разбираются в less_than = TRUE и result_value = МДО; числовые значения переносятся напрямую; единицы измерения приводятся к единому виду, заданному в справочнике parameters.

- Автоматическое создание (либо сопоставление с существующими) записей sampling_events и samples при отсутствии точного совпадения по объекту, точке и дате.

- Загрузка обработанных строк в таблицу results через функцию fn_process_staging_import(batch_code); при конфликте по паре (sample_id, param_id) — обновление записи (ON CONFLICT DO UPDATE).

- Автоматический пересчёт превышений нормативов по всей загруженной истории (повторный проход триггера/функции fn_check_exceedances по историческим данным).

- Пометка необработанных или ошибочных строк staging-таблицы полем process_error с описанием причины для последующего ручного разбора.

## 6.4. Требования к контролю качества миграции (QA/QC)

- Сверка количества перенесённых записей с количеством записей в исходных файлах по каждой партии (batch_code) - расхождение подлежит объяснению в отчёте о миграции.

- Проверка на дубли по составным ключам (sample_id, param_id) и (result_id, guideline_id).

- Проверка полноты обязательных полей (дата отбора, код точки, код показателя, значение результата или признак less_than).

- Выборочная сверка не менее 5% перенесённых результатов с исходными протоколами испытаний (PDF) - оформляется актом выборочной проверки.

- Присвоение кода QC (A/B/C/D/R) каждой перенесённой записи согласно правилам, зафиксированным в документации схемы; записи без определённого кода QC получают значение по умолчанию с пометкой на ручную проверку.

- Формирование итогового отчёта о миграции: количество загруженных записей по годам/объектам/лабораториям/показателям, количество ошибок и способ их устранения, количество выявленных превышений нормативов.

# 7. Функциональные требования

## 7.1. Автоматическое обнаружение превышений

Триггер trg_check_exceedances на таблице results должен срабатывать AFTER INSERT OR UPDATE, сравнивать новое значение результата со всеми применимыми нормативами таблицы guideline_values по совпадающему показателю и, в случае превышения, формировать запись в result_exceedances с расчётом коэффициента превышения (ratio) и процента превышения (exceedance_pct). Логика должна исключать повторную запись при повторных запусках (ON CONFLICT DO NOTHING/UPDATE).

## 7.2. Пакетная загрузка данных

Функция fn_process_staging_import(batch_code) должна обрабатывать все необработанные строки указанной партии импорта, разрешать внешние ключи по кодам, разбирать значения ниже предела обнаружения, создавать при необходимости сопутствующие записи (событие, проба) и фиксировать статус обработки каждой строки.

## 7.3. Представления для ArcGIS

Представления vw_results_flat, vw_exceedances_summary, vw_latest_results и vw_water_levels должны быть готовы к прямой регистрации в ArcGIS Enterprise как Query Layer, включать пространственный столбец geom и корректно обрабатывать NULL-значения и коды QC (представление vw_latest_results обязано исключать записи с кодами D и R).

## 7.4. Индексация и производительность

Обязательна индексация: пространственных полей (GIST), полей дат/времени, используемых в запросах по диапазону (event_date, collection_datetime, measured_datetime), внешних ключей и составных уникальных ключей. Запросы к представлению vw_results_flat за произвольный период не менее чем по одному объекту не должны превышать 3 секунд при полном объёме исторических данных (5 лет).

# 8. Этапы выполнения работ

| № | Этап | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развёртывание схемы БД | Установка PostgreSQL/PostGIS?, создание схемы, таблиц, ограничений, индексов, представлений, функций и триггеров по переданной модели данных | Развёрнутая пустая схема БД, скрипт создания в Git? |
| 2 | Подготовка ETL и справочников | Загрузка справочников (объекты, лаборатории, показатели, нормативы), разработка и тестирование ETL-процесса на пилотной партии данных | Наполненные справочники, протестированный ETL на выборке |
| 3 | Миграция исторических данных | Полная загрузка результатов, проб, полевых измерений и уровней воды за 5 лет по всем объектам и лабораториям через staging-таблицу | Полностью наполненная БД, журнал ошибок загрузки |
| 4 | Контроль качества и сверка | QA/QC перенесённых данных, выборочная сверка с протоколами, пересчёт превышений по всей истории, устранение выявленных ошибок | Отчёт о миграции и QA/QC, акт выборочной проверки |
| 5 | Приёмо-сдаточные испытания | Проверка представлений на готовность к публикации, нагрузочная проверка запросов, передача документации Заказчику | Подписанный акт приёмки, комплект документации |

Конкретные календарные сроки по этапам согласовываются сторонами отдельно и фиксируются в договоре / календарном плане.

# 9. Требования к результатам и критерии приёмки

## 9.1. Состав сдаваемых материалов

- SQL-скрипты создания схемы БД (DDL), версионированные, воспроизводимые «с нуля» без ошибок.

- SQL-скрипты и/или ETL-код миграции исторических данных с возможностью повторного запуска (идемпотентность).

- Наполненная БД со всеми историческими данными за 5 лет, доступная Заказчику для проверки.

- Отчёт о миграции: объёмы загруженных данных в разрезе год/объект/лаборатория/показатель, перечень ошибок и способ их устранения.

- Акт выборочной QA/QC-проверки (не менее 5% результатов, сверенных с исходными протоколами).

- Обновлённая документация схемы БД (при наличии согласованных изменений структуры).

- Краткая инструкция по эксплуатации: порядок запуска дозагрузки новых данных, порядок повторного пересчёта превышений.

## 9.2. Критерии приёмки

- Схема БД разворачивается «с нуля» без ошибок и полностью соответствует переданной модели данных (состав таблиц, полей, ограничений, связей).

- 100% исторических данных, присутствующих в исходных файлах лабораторий, либо перенесены в БД, либо задокументированы в отчёте о миграции как отклонённые с указанием причины.

- Расхождение между количеством записей в исходных файлах и в целевых таблицах не превышает согласованного порога (по умолчанию 0,5%) без документированного объяснения.

- Триггер автоматического обнаружения превышений корректно отрабатывает на всём объёме исторических данных, повторный запуск не создаёт дублей в result_exceedances.

- Представления vw_results_flat, vw_exceedances_summary, vw_latest_results, vw_water_levels успешно регистрируются в тестовой среде ArcGIS Enterprise как Query Layer без ошибок.

- Запросы к основным представлениям за произвольный период выполняются в пределах согласованного времени отклика (раздел 7.4).

- Выборочная QA/QC-проверка не выявляет расхождений значений результатов с исходными протоколами (либо все расхождения объяснены и устранены).

- Вся передаваемая документация оформлена на русском языке и соответствует фактическому состоянию БД на момент сдачи.

# 10. Приложения

Исполнителю передаются следующие материалы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего ТЗ:

| № | Материал |
| --- | --- |
| 1 | Eco_monitoring_schema.sql - DDL-скрипт создания схемы БД (? таблиц, представления, функции, триггеры, seed-данные объектов/лабораторий/нормативов) |
| 2 | Eco_Monitoring_Schema_Documentation_RU.docx - документация схемы БД на русском языке (назначение таблиц, поля, ключи, связи) |
| 3 | EcoDB_Parameters_Insert.sql 0 - SQL-скрипт наполнения справочника показателей (50 параметров, RU/EN) |
| 4 | EcoDB_Parameter_Register.html - интерактивный реестр показателей для сверки маппинга при миграции |
| 5 | EcoBD_Lucidchart_ERD_Import.csv + инструкция - ERD-диаграмма схемы для визуального ознакомления |
| 6 | EcoDB_Schema_ERD.vsdx - ERD-диаграмма в формате Visio? |

Исходные файлы лабораторных данных за 5-летний период (Excel/CSV/PDF-протоколы) передаются Заказчиком Исполнителю отдельно по мере готовности, партиями (batch), с фиксацией даты и состава каждой партии.